Riconoscimento Ministero della Sanità n. 703.59.222

Iscrizione elenco Laboratori  n. 039 Regione Piemonte

PIANO DELLE ANALISI

Macelleria ( Reg. 2073/CE, 852/CE, 853/CE )

Il programma analitico di intervento è predisposto secondo i seguenti criteri:

validazione delle procedure di sanificazione

controllo del prodotto finito

verifica della qualità microbiologica dell'acqua di processo

Prodotti in fase di vendita

Frequenza:

Campioni:			n° 1/intervento

Analisi eseguite:		sono mirate per ogni singolo prodotto; la loro tipologia viene

definita nei valori guida fissati negli standard microbiologici

aziendali allegati al piano.

Validazione delle procedure di sanificazione

Prelievi effettuati mediante contact plates su piani di lavoro, taglieri, pareti o superfici lisce.

Frequenza:

Campioni:			n° 2/intervento

Prelievi effettuati mediante tamponi con terreno di trasporto su attrezzi o superfici scabre non facilmente accessibili.

Frequenza:

Campioni:			n° 2/intervento

Analisi eseguite:

Conta Microrganismi a 30°C;

Enterobatteri

Verifica della qualità microbiologica dell'acqua di processo.

Frequenza:		annuale

Campioni:		n° 1

Analisi eseguite:

Microrganismi a 22°C;

Microrganismi a 36°C;

Batteri coliformi;

Escherichia coli;

Enterococchi.

Riconoscimento Ministero della Sanità n. 703.59.222

Iscrizione elenco Laboratori  n. 039 Regione Piemonte

# STANDARD MICROBIOLOGICI DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO CE 15 Novembre 2005 n° 2073

Determina Dirigenziale 20 Agosto 2002 n° 20, Regione Piemonte

Determina Dirigenziale 02 Agosto 2006 n° 113 Regione Piemonte

Carcasse di bovini, ovini, caprini, equini	Limiti di Legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C		             3.5 – 5.0 log ufc/cm2

Enterobatteri       				1.5 – 2.5 log ufc/cm2

Salmonella sp.					Assente/area/carcassa

###### Carcasse di suini				Limiti di legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C	                         4.0 – 5.0 log ufc/cm2

Enterobatteri      				2.0 – 3.0 log ufc/cm2

Salmonella sp.					Assente/area/carcassa

###### Carcasse di pollame				Limiti di legge				V.G.

Salmonella sp.					Assente/25gr.

###### Carni macinate				Limit di legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C		             m = 500000 - M = 5000000/gr.

Escherichia coli	 β-glucoronidasi positivo	m = 50 - M = 500/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C            	m = 500 – M = 5000/gr.

Salmonella sp.					Assente/25gr.

###### Listeria monocytogenes  a 37°C		m = 10 - M = 100/gr.

###### Carni e preparazioni a base di carni		Limiti di legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C                        	m = 500000 - M = 5000000/gr.

Escherichia coli	 β-glucoronidasi positivo	m = 500 - M = 5000/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C               	m = 500 – M = 5000/gr.

Salmonella sp.					Assente/25gr.

###### Listeria monocytogenes  a 37°C		m = 10 - M = 100/gr.

###### Prodotti di salumeria freschi			Limiti di legge				V.G.

Escherichia coli	 β-glucoronidasi positivo	m = 500 - M = 5000/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C	             m = 500 – M = 5000/gr.

Salmonella sp.					Assente/25gr.

###### Listeria monocytogenes  a 37°C		m = 10 - M = 100/gr.

###### Yersinia enterocolitica				Assente/gr.

###### Campylobacter sp.				Assente/gr.

###### Prodotti di salumeria cotti		Limiti di legge			V.G.

Conta Microrganismi a 30°C                       	m = 500000 - M = 5000000/gr.

Escherichia coli	 β-glucoronidasi positivo	m = 500 - M = 5000/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C              						<10/gr.

Salmonella sp.					Assente/25gr.

###### Listeria monocytogenes  a 37°C		m = 10 - M = 100/gr.

###### Anaerobi solfito riduttori									<10/gr.

Riconoscimento Ministero della Sanità n. 703.59.222

Iscrizione elenco Laboratori  n. 039 Regione Piemonte

###### Prodotti di salumeria stagionati		Limiti di Legge				V.G.

Escherichia coli	 β-glucoronidasi positivo	m = 500 - M = 5000/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C            	m = 500 - M = 5000/gr.

Salmonella sp.					Assente/25gr.

###### Listeria monocytogenes  a 37°C		m = 10 - M = 100/gr.

###### Prodotti di salumeria stagionati affettati in Atm Mod.                 Limiti di Legge		V.G.

Escherichia coli	 B-glucoronidasi positivi		                             m = 500 - M = 5000/gr.

Staphylococcus coagulasi + a 37°C	                                          m = 500 - M = 5000/gr.

Salmonella sp.					                             Assente/25gr.

###### Listeria monocytogenes  a 37°C		                             m = 10 - M = 100/gr.

Budelli naturali                                                   Limiti di legge                                              V.G.

Clostridium perfringens								m = 100 – M = 1000/gr.

Salmonella sp.					Assente/25gr.

###### Listeria monocytogenes  a 37°C		Assente/25gr.

Muffe e Lieviti					m = 100 – M = 1000/gr

###### Preparazioni gastronomiche e

###### semiconserve di carne			Limiti di legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C                   	m = 500000 - M = 5000000/gr.

Escherichia coli	 β-glucoronidasi positivo	m = 500 - M = 5000/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C             	m = 500 - M = 5000/gr.

Anaerobi solfito riduttori								m = 100 – M = 1000/gr.

Clostridium perfringens								m = 100 – M = 1000/gr.

Salmonella sp.					Assente/25gr.

###### Listeria monocytogenes  a 37°C		m = 10 - M = 100/gr.

###### Bacillus cereus	presunto 								<10000/gr.

###### Carni cotte porzionate prodotti di ristorazione cotti

###### (conservati a t° >65 o T°< 10)			Limiti di legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C                         	m = 100000 - M = 500000/gr.

Escherichia coli	 β-glucoronidasi positivo	m = 0 - M = 10/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C             	m = 0 - M = 10/gr.

Anaerobi solfito riduttori								m = 0 – M = 10/gr.

Clostridium perfringens								Assente/gr.

Salmonella sp.					Assente/25gr.

###### Listeria monocytogenes  a 37°C		Assente/gr.

###### Paste farcite					Limiti di legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C                       	m = 500000 - M = 5000000/gr.

Escherichia coli	 β-glucoronidasi positivo	m = 500 - M = 5000/gr.

###### Bacillus cereus presunto									<10000/gr.

Clostridium perfringens				m = 100 – M = 1000/gr.

Salmonella sp.					Assente/25gr.

###### Formaggi burro panna da latte crudo

###### o poco termizzato				Limiti di legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C						                   <500000

Escherichia coli	 β-glucoronidasi positivo	m = 10 - M = 100/gr.

###### Listeria monocytogenes  a 37°C		m = 10 - M = 100/gr.

Anaerobi solfito riduttori								m = 100 – M = 1000/gr.

Salmonella sp.					Assente/25gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C             	m = 100 – M = 1000

Riconoscimento Ministero della Sanità n. 703.59.222

Iscrizione elenco Laboratori  n. 039 Regione Piemonte

###### Formaggi da latte termizzato

###### e formaggi stagionati				Limiti di legge				V.G.

Enterobatteri     									1000 – 10000/gr.

###### Escherichia coli	 β-glucoronidasi positivo	m = 100 - M = 1000/gr.

###### Listeria monocytogenes  a 37°C		m = 10 - M = 100/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C           	m = 100 – M = 1000

###### Formaggi a pasta molle non stagionati

###### da latte  termizzato				Limiti di legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C                   						10000 – 100000/gr.

Enterobatteri      									1000 – 10000/gr.

###### Listeria monocytogenes  a 37°C		m = 10 - M = 100/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C            	m = 100 – M = 1000/gr.

###### Latte pastorizzato				Limiti di legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C                          						<500000/gr.

Coliformi totali										1000 – 10000/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C             	m = 100 – M = 1000/gr.

Salmonella sp.					Assente/25gr.

###### Yogurth					Limiti di Legge				V.G.

Enterobatteri     				m = 1 – M = 5/gr.

Muffe						<100/gr.

Lieviti						<100/gr.

###### Gelati/creme con uova			Limiti di legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C                    	m = 10000 – M = 100000/gr.

Enterobatteri      				m = 10 – M = 100/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C            	m = 10 – M = 100/gr.

Salmonella sp.					Assente/25gr.

###### Uova in guscio				Limiti di legge				V.G.

Salmonella sp.					Assente/25gr.

###### Ovoprodotti					Limiti di legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C                         	<100000/gr.

Enterobatteri     				m = 10 – M = 100/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C            	m = 100 – M = 1000/gr.

Salmonella sp.					Assente/25gr.

###### Prodotti ittici/semiconserve			Limiti di legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C                         	m = 500000 - M = 5000000/gr.

Escherichia coli	 β-glucoronidasi positivo	m = 500 - M = 5000/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C              	m = 100 – M = 1000/gr.

Anaerobi solfito riduttori

Salmonella sp.					Assente/25gr.

###### Listeria monocytogenes  a 37°C			m = 10 - M = 100/gr.

Yersinia enterocolitica				Assente/gr.

Vibrio patogeni										<100/gr.

Riconoscimento Ministero della Sanità n. 703.59.222

Iscrizione elenco Laboratori  n. 039 Regione Piemonte

###### Molluschi eduli lamellibranchi		Limiti di legge				V.G.

Enterobatteri     				m = 1000 – M = 10000/gr.

Escherichia coli	 β-glucoronidasi positivo	m = 500 - M = 5000/gr.

Salmonella sp.					Assente/25gr.

Vibrio cholerae

Vibrio patogeni

Biotossine algali

###### Materiali a contatto con alimenti		Limiti di legge				V.G.

Escherichia coli	 β-glucoronidasi positivo	m = 0 – M = 10/cm2

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C            	m = 0 – M = 10/cm2

Salmonella sp.					Assente/100cm2.

###### Listeria monocytogenes  a 37°C		Assente/100cm2.

Muffe e Lieviti					m = 5 – M = 50/ cm2

###### Verdura fresca pretagliata

###### surgelata e fresca da consumare cruda	Limiti di Legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C                          	m = 100000 - M = 1000000/gr.

Escherichia coli	 β-glucoronidasi positivo	m = 10 - M = 100/gr.

Salmonella sp., 				assente/25gr.

Listeria monocytogenes  a 37°C		assente/25gr.

Verdura fresca da consumare cotta

e verdure cotte				Limiti di legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C          							<100000/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C             						<50/gr.

Coliformi a 37°C										<200/gr.

Salmonella sp., 				assente/25gr.

Listeria monocytogenes  a 37°C

anaerobi solfito-riduttori.								<5/gr.

## Pesto/ salse di verdure a crudo		Limiti di Legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C            							<5000000/gr.

Coliformi a 37°C									<5000/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C                						<50/gr.

Escherichia coli	 β-glucoronidasi positivo						<100/gr.

Salmonella sp., 				assente/25gr.

Listeria monocytogenes  a 37°C		assente/25gr.

## Pasta di semola ed all’uovo secca		Limiti di Legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C              						m = 10000 – M = 100000/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C                					m = 100 – M = 1000/gr.

Salmonella sp.,					assente/25gr.

Listeria monocytogenes  a 37°C		100/gr.

## Prodotti da forno				Limiti di Legge				V.G.

Conta Microrganismi a 30°C             						m = 10000 – M = 100000/gr.

Muffe e lieviti						m = 100 – M = 1000/gr.

Escherichia coli	 β-glucoronidasi positivo						<50/gr.

Staphylococcus coagulasi +  a 37°C						             <50/gr.

Salmonella sp..					assente/25g

Riconoscimento Ministero della Sanità n. 703.59.222

Iscrizione elenco Laboratori  n. 039 Regione Piemonte

Acque destinate al consumo umano		Limiti di Legge				V.G.

Microrganismi a 22 °C					100/ml.

Microrganismi a 36 °C					10/ml

Batteri coliformi              			0/100ml.

Escherichia coli					0/100ml.

Enterococchi.					0/100ml.

Attrezzature adibite alla manipolazione di alimenti

Indici:

Valutazione della carica microbica totale,

Enterobatteri

Prelievo

Mediante tampone con terreno di trasporto.

Risultati

Vengono espressi in unità formanti colonia (U.F.C./cm2)

Valori guida

Crescita nulla 			0 		U.F.C./cm2.

Crescita elevata		>10		U.F.C./cm2

Limiti di accettabilità:

presenza di Enterobatteri fino a <1 U.F.C./cm2

carica microbica totale <10 U.F.C./cm2

Superfici a contatto diretto o potenziale con alimenti

Indici:

La valutazione della carica microbica totale,

Enterobatteri

Prelievo

Mediante piastre o slides da contatto.

Risultati

Vengono espressi in unità formanti colonia (U.F.C.) per 24 cm2 se slide.

Valori guida

Crescita nulla 			0 		U.F.C./  cm2

Crescita elevata		>10		U.F.C./ cm2

Limiti di accettabilità:

presenza di Enterobatteri fino a <1 U.F.C./ cm2

carica microbica totale <10 U.F.C./ cm2

Metodi analitici utilizzati:

Alimenti:

- Conta microrganismi a 30°C  secondo la norma UNI EN ISO 4833:2004

- Bacillus cereus presunto secondo la norma UNI EN ISO 7932:2005

- Coliformi a 37°C secondo la norma ISO 4832:2006

- Enterobatteri secondo la norma 21528-2:2004

- Escherichia coli ß-glucoronidasi positivo secondo la norma 16649-2:2001

- Staphylococchi coagulasi-positivi a 37°C secondo la norma UNI EN ISO 6888-1:2004

- Listeria monocytogenes secondo la norma ISO 11290-1:2005

- Salmonella spp. secondo la norma UNI EN ISO 6579:2004

Acqua potabile:

- Batteri coliformi secondo la norma UNI EN ISO 9308-1:2002

- Escherichia coli secondo la norma UNI EN ISO 9308-1:2002

- Microrganismi a 22°C e a 36°C secondo la norma UNI EN ISO 6222:2001

- Enterococchi secondo la norma UNI EN ISO 7899-2:2003

Carcasse:

- Conta Microrganismi a 30°C secondo la norma ISO 17604:2003+UNI EN ISO 4833:2004

- Enterobatteri secondo la norma ISO 17604:2003+ISO 21528-2:2004

- Salmonella spp secondo la norma ISO 17604:2003+UNI EN ISO 6579:2004

Superfici:

- Conta Microrganismi a 30°C secondo la norma ISO 18593:2004+UNI EN ISO 4833:2004

- Enterobatteri secondo la norma ISO 18593:2004+ISO 21528-2:2004

- Coliformi secondo la norma ISO 18593:2004+ISO 4832:2006

- Salmonella spp secondo la norma ISO 18593:2004+UNI EN ISO 6579:2004

- Listeria monocytogenes secondo la norma ISO 18593:2004+ISO 11290-1:2005